Notice

Analyse de données

Enregistreurs de température

(HOBO MX2203)

Dates à retenir pour le tri des données :

- Début des enregistrements : 21/03/2024

- Dates Calibration : 23-24/03/2024 (capteurs placés à l’étuve 47-48°C)

- Début des enregistrements sur le terrain Lot 1 (capteurs 1 à 17) : 30/04/2024

- Début des enregistrements sur le terrain Lot 2 (capteurs 18 à 38) : 8/06/2024

A noter : Les enregistreurs capteurs sont paramétrés pour faire une mesure toutes les 30 min. Les capteurs ont été allumés de manière séquentielle, ils n’enregistrent donc pas tous à la même heure. Pour faciliter l’analyse de données, il faudra donc lisser (soit arrondir) les heures d’enregistrements.

Pour commencer, organisez vos documents :

1 - Dans vos Documents, créez un dossier « Projet-capteur-L2CPES »

- Sous dossier « donnees-capteurs »

  - Sous dossier « collecte-2025-03-10 »

Rq. Créez un sous-dossier pour chaque nouvelle collecte

- Sous dossier « Meteo-reference »

- Sous dossier « Script »

- Sous dossier « figures »

  - Sous-dossier « fig-calibration »

  - Sous-dossier « fig-data »

  - Sous-dossier « fig-moy »

- Sous dossier « donnees-traitees »

- – Sur Moodle, téléchargez le document suivant :

- « Listing-HOBO.xlsx »  à ranger dans dossier « Donnees-capteurs »

- « te-2025-03-17.csv »  à ranger dans dossier « Meteo-reference »

- – Créez un nouveau script « 1-compilation.R »  à enregistrer dans dossier « Scripts »

4  – Téléchargez tous les fichiers capteurs  à ranger dans dossier « collecte-2025-03-18  »

Partie 1 – COMPILATION des DONNEES

- – Créer un script « 1-compilation.R » dans Rstudio et le sauvegarder dans le dossier « Script »

- – Charger les données :

Pour cela, indiquer le chemin d’accès jusqu’au répertoire « Projet-capteur-L2CPES » à l’aide de la fonction setwd()

- – Compiler les données :

D’abord, créer une liste contenant le nom de tous les fichiers à compiler.

Puis créer un tableau dans lequel on va copier toutes les données enregistrées de chaque capteur et ajouter les informations de chaque capteur.

- – Filtrer les données :

Conserver dans un objet « df_calib » les enregistrements des capteurs pendant leur séjour dans l’étuve.

Conserver dans un objet « df_terrain » les données enregistrées sur le terrain.

- – Exporter les données :

Exporter dans le dossier « Donnees-traitees » le fichier nommé « data.calibr.csv » contenant les températures enregistrées pendant le séjour à l’étuve (soit les données df_calib).

Puis exporter dans le dossier « Donnees-traitees » le fichier nommé « data.terrain-datedudernierrelevé.csv » contenant les données enregistrées sur le terrain lors de la dernière collecte.

Partie 2 – CALIBRATION

- – Créer un script « 2-calibration.R » dans Rstudio.

- – Filtrer les données de température enregistrées dans l’étuve.

- –  Analyser les données enregistrées dans l’étuve :

D’abord, calculer la moyenne des températures enregistrées dans l’étuve par chaque capteur (= T°C moy)

Puis calculer la moyenne des moyennes (= T°C référence)

- – Visualiser les données :

Construire un graphique avec toutes les températures mesurées en continue par chaque capteur dans l’étuve et ajouter une ligne noire correspondant à la T°C référence.

Puis, construire un autre graphique avec T°C moyennes de de chaque capteur et ajouter un ligne noire horizontale correspondant à la T°C de référence.

Questions : Interprétation ? Comment calculer un coefficient de correction des températures pour chaque capteur ?

- – Calculer un coefficient de correction des températures pour chaque capteur :

Pour chaque capteur, calculez l’écart entre la T°C de référence (moyenne des moyenne) et la T°C moyenne de chaque capteur.

- – Calculer les températures corrigées :

Corriger les températures mesurées en calculant T°C mesurée – coefficient de correction.

- – Visualisation des températures corrigées :

Construire un graphique avec toutes les températures mesurées et ajouter une ligne noire correspondant à la T°C de référence.

Question : Interprétation ? Conclusion ?

- – Corriger les données de terrain :

Calculer les températures corrigées à partir des températures collectées sur le terrain (stockées dans l’objet df_terrain) en appliquant les coefficients de correction.

- – Exporter les données corrigées :

Dans le dossier « Donnees-traitees », exporter :

- le tableau « correction.csv » contenant les coefficients de correction de température pour chaque capteur.

- Le tableau « Data.terrain.corrigees.csv » contenant les températures collectées sur le terrain et corrigées par les coefficients de calibration.

Partie 3 – VISUALISATION des DONNEES TERRAIN

- – Créer un script « 3-visualisation-donnees.R » dans Rstudio et le ranger dans le dossier « Script ».

- - Charger les données météo de référence :

Importer le fichier « te-2025-03-17.xlsx »

- – Visualiser les données terrain :

Construire un graphique avec tous les enregistrements de tous les capteurs.

Question : Comment identifier des périodes discriminantes ?

- – Filtrer/sélectionner des périodes pertinentes :

Appliquer des filtres en sélectionnant des date et/ou heures de la journée particulières. Puis visualiser les données.

Questions : Quelle période semble la plus pertinente pour identifier des différences de températures sur le campus ?

Quels indicateurs peut-on calculer ?

Partie 4 – DESCRIPTION des DONNEES TERRAIN

- – Créer un script « 4-description-donnees.R » dans Rstudio et le ranger dans le dossier « Script ».

- – Filtrer/sélectionner des périodes d’intérêt :

Sélectionner les périodes d’intérêts dans le jeu de données terrain et dans les données de la station de référence.

- – Description des données sur les périodes d’intérêt :

Calculer les paramètres de description choisis pour résumer les données collectées sur le terrain et par la station de référence sur les périodes étudiées

- – Représenter graphiquement les résultats :

Construire un graphique regroupant les moyennes et les écart-types des températures collectées sur le terrain et par la station de météo pour les périodes d’intérêt.